明细：

| 让胡路区人民医院购买核酸快速检测仪项目 需求公示 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购单位 |  | 大庆市让胡路区人民医院 |
| 采购预算 |  | 20万元 |
| 联 系 人 |  | 马革新 |
| 联系电话 |  | 13504593860 |
| 商务要求 |  |  |
| 序号 | 采购项目商务要求 |  |
| 1 | 参标企业提供有效的营业执照（必须提供，否则投标无效） |  |
| 2 | 医疗器械产品注册证 |  |
| 3 | 若非企业法人参与的授权代表应提供有效的社保证明（必须提供，否则投标无效）。 |  |
| 4 | 节能产品证书 |  |
| 5 | 本项目不接受联合体参与竞争。 |  |
| 技术要求 |  |  |
| 序号 | 品目 | 采购项目技术参数要求 |
| 1 | 让胡路区人民医院购买核酸快速检测仪 | 便捷式实时荧光定量PCR仪参数 |

便携式实时荧光定量PCR仪参数

1．产品名称：	实时荧光定量PCR仪（便携式快速实时荧光定量PCR仪）

★2.样本容量	16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

3.反应灵敏度：10-1010Copies

★4.荧光染料：	F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

5.通道数：标配四通道

6.光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

7.热盖温度范围：30-110℃

★8.检测试剂	：开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

9.温控范围	：30℃-100℃

10.均匀性：≤±0.1℃

11.温控精度：≤±0.1℃

★12.升温速率：≥8℃/s(MAX)

13.荧光强度检测重复性：CV≤0.5%

14.荧光线性	线性回归系数r≥0.995

15.仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)

16.软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

★17.触控屏独立操作:	LED彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

★18.注册认证:具有国家医疗器械注册证及CE认证

19.免费安装工作站软件一套

20.★号必须满足，其它参数有三项负偏离，则为投标无效

机器配置：

1. 实时荧光定量PCR仪	1台

2. 使用说明书		1  份

3. 成品检验报告单		 1份

4. 产品合格证			1份

5. 电源线	250V，10A，1.5m  	1条

6. 一体机电脑	1台

7. 激光打印机	1台